АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОТРОИЦКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КОЛЫВАНСКОГО  РАЙОНА

# НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2011г                                                                        №  66

Об утверждении Регламента содержания улично-дорожной сети

Новотроицкого сельсовета Колыванского района Новосибирской области

С целью руководства при организации работ по содержанию  улично-дорожной сети Новотроицкого сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Регламент содержания улично-дорожной сети  Новотроицкого сельсовета Колыванского района Новосибирской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на специалиста администрации Новотроицкого сельсовета Рассолову Т.Х.

Глава  Новотроицкого сельсовета 		   Н.А.Иншаков

Приложение к

постановлению администрации Новотроицкого

сельсовета

от 0109.2011 № 66

Регламент

содержания улично-дорожной сети Новотроицкого сельсовета

Колыванского района Новосибирской области

- Общие положения

Регламент содержания улично-дорожной сети Новотроицкого сельсовета Колыванского района Новосибирской области (далее по тексту - Регламент) является ведомственным нормативным документом, который определяет порядок организации работ по содержанию  улично-дорожной сети поселения.

Развитие сети дорог с усовершенствованным покрытием, увеличение интенсивности транспортного движения,  требует повышения оперативности и качества выполнения работ по содержанию местной  территории.

  - Классификация местных  дорог

В зависимости от интенсивности движения, наличия маршрутов общественного транспорта местные  автомобильные дороги подразделяются на:

- а/дороги с щебеночным или грунтовым покрытием.

2. Основные понятия и термины

2.1. Улично-дорожная сеть - совокупность местных дорог, улиц, проездов, включая основную проезжую часть, газоны, тротуары, наружное освещение и другие элементы благоустройства, а также дорожные покрытия инженерных сооружений (мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей).

2.2. Содержание местных дорог, улиц и проездов - комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям нормативно-технической документации.

2.3. Санитарное содержание улично-дорожной сети - комплекс работ по летней и зимней уборке улично - дорожной сети.

2.4. Техническое содержание улично-дорожной сети - комплекс работ по устранению незначительных разрушений, повреждений и других дефектов конструктивных элементов и элементов обустройства улично-дорожной сети и поддержанию их эстетичного вида.

2.5. Эксплуатационное состояние местных дорог, улиц и проездов - степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик дороги, инженерного оборудования и обустройства, изменяющихся в процессе эксплуатации в результате воздействия транспортных средств, метеорологических условий и уровня содержания.

2.6. Зимнее содержание - комплекс работ и мероприятий, осуществляемых в период с 15 октября по 14 апреля, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям нормативно-технической документации.

2.7. Летнее содержание - комплекс работ и мероприятий, осуществляемых в период с 15 апреля по 14 октября, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям нормативно-технической документации.

2.8. Уровень содержания улично-дорожной сети - показатель, отражающий определенное состояние  дорог, улиц и проездов, находящийся в тесной связи с создаваемыми условиями движения автомобилей и требованиями к внешнему благоустройству.

2.9. Критерии оценки состояния улично-дорожной сети - показатели, на основании которых производится оценка состояния уборки  дорог, улиц и проездов.

3.Санитарное содержание улично -дорожной сети

3.1. Организация работ.

Распоряжением главы Новотроицкого сельсовета  утверждаются Перечни улиц, площадей, проездов, тротуаров и т.д., подлежащих уборке в летний и зимний периоды.

Организация работ по текущему содержанию, особенно в зимний период, должна предусматривать четкое выполнение работ по каждой технологической операции. Обслуживаемый участок разбивается на маршруты механизированной уборки, определяется очередность уборки дорог в зависимости от их

классификации, определяется необходимое количество уборочной техники.

3.2. Летняя уборка улично-дорожной сети.

Основной задачей летней уборки а/дорог является удаление загрязнений, скапливающихся на проезжей части, выравнивание дорожного грунтового полотна путем грейдерования трактором с лопатой, засыпка выбоин щебнем.                                                                                 Основными операциями летней уборки являются:

- грейдерование грунтовых дорог;

- засыпка щебнем образовавшихся ям на дорогах.

Периодичность выполнения основных операций устанавливается по мере необходимости.

3.3 Зимняя уборка улично-дорожной сети.

Основной задачей зимней уборки улиц является обеспечение бесперебойной работы  транспорта и безопасности его движения, а также обеспечение движения для пешеходов.

Важнейшим условием качественного выполнения работ является их своевременность.

Основными операциями зимней уборки являются:

- сгребание снега с дорог в отвалы(трактор с лопатой).

Периодичность выполнения основных операций устанавливается в зависимости от интенсивности снегопада. Процесс снегоочистки предусматривает следующие этапы: очистка и  сгребание  снега в отвалы.

Сгребание снега.

Снег с дорожных покрытий следует удалять путем сгребания трактором с лопатой в отвалы по краям дорог в пустых местах между домами.

Сгребание снега производить по мере необходимости в период и после снегопада.

При образовании на краю проезжей части значительного снежного вала после прохождения трактора  необходимо производить раздвигание вала на:

- перекрестках;

- остановках общественного транспорта (ООТ);

- пешеходных переходах;

- парковочных карманах;

- въездах в проезды.                                                                                                   Данный вид работ выполняется трактором , оборудованном лопатой.

Перемещение (раздвигание) снежного вала осуществляется по ходу движения транспорта на расстояние:

- на перекрестках - 5-10м за перекресток с обеспечением треугольника видимости;

- на ООТ – на 15-20м;

- на пешеходных переходах – 1-2м;

- на парковочных карманах – на всю длину парковочного кармана;

- на въездах-выездах – с учетом обеспечения треугольника видимости.

Запрещается:

- перемещение или выдвижение на проезжую часть  улиц и проездов снег, счищаемый с  проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов;

- применение технической соли и жидкого хлористого кальция в качестве противогололедного реагента на тротуарах, посадочных площадках остановок городского пассажирского транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах;

- роторная переброска и перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения;

вывоз грязного, засоленного снега и снега, собранного с территорий промышленных предприятий на "речные" снегоотвалы;

- вывоз снега на площадки, не согласованные в установленном порядке.

Работы по зимнему содержанию  проездов и а/дорог частного сектора не регламентируются и выполняются по мере необходимости в объемах, необходимых для поддержания на них нормальной пропускной способности автотранспорта.

4. Техническое содержание улично-дорожной сети

4.1.Текущий ремонт дорожных одежд в летний период.

Текущий ремонт дорожных одежд выполняется в течении всего сезона при стабильных положительных температурах наружного воздуха в дневное и ночное время по двум основным направлениям:

- заделка просадок, ям, выбоин;

- заделка трещин.

Работы по текущему ремонту дорожных одежд планируются непосредственно перед началом сезона (с наступлением положительных температур). Составляются перечни дорог, подлежащих ремонту с указанием ориентировочных объемов и сроков выполнения работ.

Текущий ремонт подразделяется на:

- поддерживающий ремонт;

- плановый текущий ремонт.

4.2.Поддерживающий ремонт.

Проводится в межсезонный период с целью предупреждения дальнейшего разрушения дорожных одежд после зимнего периода до проведения планового текущего ремонта.

Работы проводятся  смесью щебня или песко-гравийной смесью . Заделка выбоин производится без обработки их нефтебитумом и зарубки с уплотнением виброплитой (тромбовкой).

4.3.Плановый текущий ремонт.

Плановый текущий ремонт проводится при наступлении стабильных положительных температурах наружного воздуха в дневное и ночное время и подразделяется на:

- «классический» текущий ремонт грунтового дорожного полотна;

- ремонт дефектов грунтового дорожного полотна

Работы проводятся в течение всего сезона в соответствии с утвержденными ДТ и ДБК перечнями дорог, подлежащих ремонту, соблюдением очередности и строгом соответствии с технологией выполнения работ (СНиП 2.05.02-85; 3.06.03-85; ВСН 24-88).